# 游味烧鸟｜固定三维空间骨架 V1

## 这套文件解决什么问题

这套白模用于锁定同一空间的尺寸、方向、物体位置和摄影机坐标。后续生成或渲染不同视角时，应先从本白模选定机位，再进行材质与氛围深化，避免吧台旋转、沙发换位、板前穿过中央通道、陈列柜左右跳动等问题。

它是方案沟通级白模，不是施工图。正式施工前仍需现场复尺、设备选型和机电深化。

## 坐标规则

- X 轴：左侧湖景吧台 → 右侧板前厨房。

- Y 轴：正面、湖面与游客视线 → 建筑后侧。

- Z 轴：地面向上。

- 模型单位：米。

任何视角变化都不得改变物体的世界坐标。

## 已锁定尺寸

| 项目 | 尺寸/关系 | |---|---| | 后沿总长 | 约 11.70m | | 正面主体长 | 约 10.60m | | 总进深 | 约 4.45m | | 前层进深 | 约 1.85m | | 后层进深 | 约 2.60m | | 前后高差 | 0.20m | | 左侧横向吧台 | 3.60 × 0.30m，五席 | | 左侧连续花坛 | 约 5.20 × 0.25m | | 两组主沙发 | 各约 2.00 × 0.80m | | 单椅 | 约 0.60 × 0.60m | | 板前纵向长度 | 约 4.00m | | 操作通道 | 建议约 0.80m | | 工作台深度 | 约 0.65m | | 展示柜 | 约 2.00 × 0.90m，独立位于右前 | | 左侧湖景吧台台面高度 | 暂定约 1.10m，待现场复核 | | 板前台面高度 | 暂定约 1.20m，待人体工学及设备深化 |

## 永久固定的空间关系

- 左前吧台始终横向，与正立面平行；发光品牌立面朝向建筑外部。

- 左侧两组沙发始终位于横向吧台后方，不能越到吧台前面。

- 中央入口通道保持净空，并通向后部圆灯沙发区。

- 板前始终位于右区，沿前后纵深方向布置，不得横穿中央通道。

- 板前客席位于柜台左侧；厨房操作区位于柜台右侧。

- 厨师面向右侧炉具工作、背向板前客人；炉具及后墙设备固定右后。

- 展示柜是独立设备，固定右前；其后不能凭空增加操作台。

- 左外边界为连续花坛，不作为入口。

## 文件说明

- 00_离线三维白模查看器.html：双击即可查看；拖动旋转、滚轮缩放，可隐藏屋架或家具，并可切换九个固定机位。

- 游味烧鸟_固定空间骨架_V1.obj：通用三维白模，可导入 Blender、SketchUp、3ds Max、Cinema 4D 等软件。

- 游味烧鸟_固定空间骨架_V1.mtl：OBJ 的分区颜色材质。

- 空间骨架_参数与机位_V1.json：全部物体坐标、尺寸、类别及摄影机参数。

- 01_俯视空间关系校验.png：平面坐标校验。

- 02_轴测骨架校验.png：整体空间骨架校验。

- 03_正面骨架校验.png：正面主视角骨架校验。

- 04_内部中央机位校验.png：内部机位遮挡关系校验。

- build_space_skeleton.py：参数化生成源文件；修改尺寸后可重新生成全部交付物。

## 九个固定机位

- 俯视校验

- 正面主视角

- 外部左前

- 外部右前

- 中央步入

- 左侧沙发区

- 板前客席区

- 后侧向湖

- 轴测总览

## 仍需现场确认的部分

- 屋架总高度、梁截面、屋面坡度和准确柱网。

- 墙体厚度及左侧湖景开口的准确边界。

- 所有设备型号、散热与检修空间。

- 沙发、单椅、吧椅和台面的人体工学尺寸。

- 板前各道台面的高度，以及炉具排烟、补风和消防条件。

在这些尺寸确认前，V1 只用于统一空间逻辑与摄影机，不用于施工放样。