项目总览与交付说明

后湖山野屋 · 游味烧鸟｜最终方案资料整理｜2026年8月

项目定位  这不是传统日式居酒屋，而是“湖畔自然休闲 + 隐藏式板前烧鸟”的复合体验空间。

一、品牌一句话

在长沙后湖边，让人游玩、停留、感受炭火与人情味的烧鸟空间。

二、最终空间逻辑

| 区域 | 外部主视角 | 体验任务 |
| --- | --- | --- |
| 左侧 | 花坛、木质LOGO封板、湖景吧台 | 迎客、停留、看湖 |
| 中间 | 沙发、低桌、暖灯、木格栅、圆形LOGO | 休闲、社交、下午茶、夜晚微醺 |
| 右侧 | 约2米展示冰箱、半开放入口 | 以食材与烟火感吸引路人 |
| 右侧内部 | 板前、操作通道、师傅背影、烧鸟炉、后墙设备/酒柜 | 隐藏式板前体验与真实运营 |

三、不可偏离的设计约束

保留临湖木结构建筑外壳、雨棚、尺度比例与暖光氛围。

正面不直接暴露完整厨房；右侧以展示冰箱和半开放入口为视觉锚点。

板前剖面顺序必须是：客人 → 板前/岛台 → 操作通道 → 师傅背影 → 烧鸟炉 → 后墙设备/酒柜。

烧鸟师傅背对板前客人操作，不做常规“师傅面对客人”的展示炉。

中部保持“湖边客厅”属性，不能被厨房或密集餐桌替代。

四、关键尺寸（来自原对话平面图分析，施工前需复核）

| 项目 | 对话记录尺寸 | 复核要求 |
| --- | --- | --- |
| 主体 | 长约10.6m，深约4.5m | 以现场测绘及施工图为准 |
| 前后层高关系 | 靠外约进深1.85m；抬高部分进深2.6m，抬高20CM | 核实净高、梁位及消防要求 |
| 左侧 | 花坛约520×25cm；吧台约360×30cm；约5座 | 复核人体工学与通道 |
| 板前 | 操作区长约4m/深65cm；板前台深约20cm；用餐区深约35cm | 需结合设备、座椅与80cm操作通道深化 |
| 展示冰箱 | 约2m宽 | 确认散热、排水、电源和维护距离 |

五、交付包说明

本交付包包含项目总览、图片说明、VI总结、品牌故事、Slogan方向、空间约束及后续深化清单。原ChatGPT对话中的图片附件无法随文本记录直接导出，因此图片目录已按最终方案建立并附放置与命名说明；将原图下载后按清单放入即可。