# 平面图详细说明

重要：这两张图依据原对话中最终确认的尺寸与动线重绘，用于方案归档和设计沟通。它们不是原始附件，也不是施工图；所有尺寸须在现场复尺、设备选型和施工深化后确认。

## 01 整体平面布局

- 主体记录尺寸约为长10.6m、深4.5m，空间存在前低后高的关系；对话记录靠外高度约1.85m、抬高部分约2.6m，净高仍需现场核实。

- 左侧约5.2m范围组织花坛、木质Logo封板和湖景吧台。对话记录吧台约360×30cm、约5个座位；花坛约520×25cm。

- 中部是两组约200×80cm沙发与低桌组成的“湖边客厅”，承担下午茶、夜饮、聊天、社交和拍照，不应改成厨房或高密度餐区。

- 右侧为侧向进入的板前烧鸟空间；约2m宽展示冰箱位于最外侧，作为游客正面看到的视觉锚点和入口提示。

- 正面视觉顺序必须保持“左吧台、中沙发、右冰箱与半开放入口”。

## 02 右侧板前平面详图

- 后墙工作带整合酒柜、厨房设备、清洗、炸物、饮品与调酒功能，最终排列应由设备型号与运营流程倒推。

- 对话记录板前操作区约4m长、65cm深；板前台约20cm深；用餐区约35cm深。

- 操作通道约80cm，需结合人员转身、炉具热区、设备开门和消防要求复核。

- 唯一正确的纵深关系是：客人 → 板前/岛台 → 操作通道 → 师傅背影 → 烧鸟炉 → 后墙设备/酒柜。

- 师傅背对板前客人操作；不能改成面对客人的常规展示炉。

- 展示冰箱位于右侧外部并约2m宽，需预留散热、排水、电源与维护空间。

## 施工深化前必须补充

- 现场复尺、梁柱、净高与台阶高差。

- 给排水、强弱电、炉具能源、排烟与消防条件。

- 完整设备型号、开门、散热与检修尺寸。

- 座椅、吧台、板前台的人体工学尺寸。

- 木材、台面、灯光色温与植物样板。