# 材料、灯光与施工建议

## 材料原则

- 主体原木：与既有木构统一，户外部位采用耐候做法。

- 黑色金属：灯具、边框、设备可见部分，控制比例。

- 亚麻与织物：灯罩、软装和菜单封套，增强温度。

- 石材：花坛基座、局部台面和高磨损区域。

- 铜色细节：把手、小标牌和节点点缀，不宜大面积使用。

- 竹木格栅：背景、酒柜与半透明分隔。

## 灯光原则

- 夜景以暖光为主，建议主氛围约 2400K–3000K，最终以现场样灯为准。

- 中部沙发区使用低位桌灯与隐蔽环境光，避免顶面过亮。

- 板前桌面需要看清食物，同时避免直接眩光。

- 炭火与后墙酒柜形成视觉终点，酒柜只做层次照明，不做高亮展柜。

- 门头和冰箱底座保证夜间识别，但亮度不得压过木屋整体氛围。

- 灯具回路分为门头、花坛、沙发、板前、操作、酒柜和清洁照明，便于分场景控制。

## 施工深化重点

- 复核建筑总长、进深、柱网、净高、台阶和前后高差。

- 确认花坛、品牌封板、吧台、沙发、茶几及通道尺寸。

- 确认冰箱型号、宽度、散热、检修、排水、电源、承重和防水。

- 明确板前桌面、高岛台、操作台的高度与进深。

- 核对师傅背向客人操作时的炉具热区、排烟、补风和消防条件。

- 统筹洗碗、炸物、饮品、调酒、烧鸟、冷藏和收纳点位。

- 绘制后墙设备与酒柜综合立面，解决设备开门与检修空间。

- 完成照明点位、控制回路、给排水、强弱电、排烟和消防图。

## 风险提示

对话中出现的尺寸用于方案沟通，不能直接作为施工放样依据。施工前必须完成现场复尺、设备选型、机电与消防核查。